Esta es una explicación técnica, exhaustiva y detallada de todo el firmware del concentrador (main.cpp). La guía está organizada sección por sección para explicar no solo qué hace cada línea de código, sino también el porqué técnico de cada decisión en el diseño.

Arquitectura General del Concentrador

El firmware está construido sobre ESP-IDF (el marco de desarrollo oficial de Espressif para el ESP32-S3) y utiliza el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS.

El concentrador actúa como un Gateway o Puente Asíncrono:

- Escucha de forma continua paquetes de radiofrecuencia (LoRa 433 MHz).

- Decodifica los datos recibidos y los valida.

- Envía las mediciones a un servidor web mediante peticiones HTTP POST con una API Key de autenticación.

- Si la red Wi-Fi falla, almacena las tramas en la memoria Flash interna (SPIFFS) y las reenvía automáticamente al reconectarse (mecanismo de tolerancia a fallos).

- Renderiza un diagnóstico completo y dinámico en una pantalla OLED SH1106.

Desglose Completo del Código (main.cpp)

1. Módulos e Inclusiones (#include)

El código inicia importando las herramientas y bibliotecas necesarias divididas en 6 capas:

C++

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdbool.h>

#include <time.h>

#include <sys/time.h>

#include <sys/stat.h>

#include <unistd.h>

#include <inttypes.h>

#include <string.h>

- Librerías Estándar de C/C++: Proveen manejo de memoria, operaciones de texto, tipos de datos con tamaño fijo (int32_t, uint8_t) y la gestión de hora local (time_t, struct tm).

C++

#include <RadioLib.h>

#include <u8g2.h>

- RadioLib: Librería para controlar el chip de radio SX1278 (Ra-02) mediante bus SPI.

- U8g2: Librería gráfica para renderizar texto y gráficos en la pantalla OLED.

C++

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/queue.h"

#include "freertos/event_groups.h"

#include "freertos/semphr.h"

- Núcleo FreeRTOS:

  - task.h: Para crear y ejecutar tareas concurrentes (multiprocesamiento).

  - queue.h: Para crear colas de mensajes que pasan datos entre tareas.

  - semphr.h: Para crear semáforos/mutex que evitan que dos tareas usen el mismo recurso (memoria o pantalla) al mismo tiempo.

C++

#include "driver/gpio.h"

#include "driver/spi_master.h"

#include "driver/i2c_master.h"

- Drivers de Periféricos del ESP32-S3: Control de pines digitales (GPIO), comunicación SPI para el módulo LoRa y el controlador nativo I2C Master para el display OLED.

C++

#include "esp_spiffs.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "esp_wifi.h"

#include "esp_http_client.h"

#include "esp_netif_sntp.h"

- Servicios de Red y Almacenamiento ESP-IDF:

  - nvs_flash: Memoria no volátil donde el ESP32 guarda credenciales Wi-Fi.

  - esp_spiffs: Sistema de archivos virtual para escribir datos en la memoria Flash.

  - esp_wifi y esp_http_client: Pila de red Wi-Fi y cliente para hacer peticiones HTTP POST.

  - esp_netif_sntp: Cliente SNTP para obtener la fecha y hora exacta desde internet.

2. Configuración General (#define)

En este bloque se centralizan todos los parámetros modificables del hardware y de la red:

| Constante | Valor | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| LORA_MISO, MOSI, SCK, NSS, RST, DIO0 | Pins 11, 10, 12, 7, 9, 8 | Asignación de pines del bus SPI y control para el SX1278. |
| OLED_SCL, OLED_SDA, OLED_I2C_ADDR | Pins 47, 48, 0x3C | Pines para la comunicación I2C con la pantalla SH1106. |
| WIFI_SSID, WIFI_PASS | "FIUNA", "fiuna#2024" | Credenciales para conectarse al punto de acceso Wi-Fi. |
| DB_POST_URL | http://.../insertarDatosv3.php | Dirección URL del servidor PHP que recibe los datos. |
| DB_API_KEY | "estacion_guille" | Clave de seguridad enviada en la cabecera HTTP (X-API-Key). |
| UNSENT_TX_FILE_PATH | /spiflash/unsent_tx.csv | Archivo CSV interno para guardar tramas pendientes. |
| TASK_PRIO_... | 4, 5, 4 | Prioridades de FreeRTOS. A mayor número, más prioridad le da el procesador. |

3. Estructuras de Datos

A. Estructura del Paquete LoRa (LoRaPayload)

C++

#pragma pack(push, 1)

typedef struct {

uint8_t  node_id;

uint32_t seq_min;

uint8_t  ch;

float    Energy;

float    Vrms;

float    Irms;

float    Pavg;

float    PF;

} LoRaPayload;

#pragma pack(pop)

La directiva #pragma pack(push, 1) le exige al compilador que no agregue espacio de relleno (padding) entre las variables. De esta forma, el orden exacto en memoria de esta estructura ocupa 22 bytes reales, coincidiendo byte por byte con lo que envía por el aire el medidor remoto.

B. Registro de Diagnóstico de la Pantalla (g_display_stats)

Estructura global que almacena el estado instantáneo del concentrador (último nodo que transmitió, RSSI, SNR, total de paquetes recibidos, hora de recepción y estado de red).

4. Primitivas de Concurrencia de FreeRTOS

Para evitar que distintas partes del programa colisionen o corrompan memoria:

- q_net (Cola de Mensajes): Funciona como una "cinta transportadora". Cuando la tarea LoRa recibe un paquete, lo coloca en la cola y sigue escuchando. La tarea de red toma el paquete de la cola y lo envía a internet.

- s_unsent_mutex (Semaforo Mutex de Archivo): Garantiza que dos tareas no intenten escribir o leer el archivo /spiflash/unsent_tx.csv simultáneamente.

- s_oled_mutex (Semaforo Mutex de Pantalla): Asegura que solo una tarea a la vez envíe comandos a la pantalla por I2C para evitar distorsiones en el display.

5. Driver de Pantalla OLED (SH1106 I2C Nativo)

El ESP32-S3 utiliza el nuevo driver i2c_master.h de ESP-IDF v6. Para comunicar la biblioteca gráfica U8g2 con el hardware del ESP32, creamos una función puente o callback:

C++

uint8_t u8x8_byte_espidf_v6_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr) {

...

case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:

if (buf_idx > 0 && oled_i2c_dev != NULL) {

i2c_master_transmit(oled_i2c_dev, buffer, buf_idx, 100);

}

break;

}

Cada vez que U8g2 termina de dibujar un cuadro en memoria, llama a i2c_master_transmit() para transferir los bytes a los pines físicos GPIO 47 y 48.

Función oled_update_ui(const char* net_status)

Es la encargada de formatear e imprimir las 6 filas de texto en la pantalla 128x64 pixels:

- Fila 1: Título fijo ("LoRa ---> Wi-Fi") y línea divisora.

- Fila 2: Estado de conexión ("WiFi OK" / "NO WiFi") y hora de recepción del último paquete.

- Fila 3: Métricas RF de calidad de enlace: RSSI (potencia de señal en dBm) y SNR (relación señal-ruido).

- Fila 4: ID del nodo emisor, canal activo y secuencia de minutos (seq_min).

- Fila 5: Telemetría de energía acumulada en Wh.

- Fila 6: Contador total acumulativo de paquetes válidos recibidos desde el encendido.

6. Sistema Wi-Fi, Manejo de Eventos y Sincronización SNTP

Manejador de Eventos (wifi_event_handler)

Funciona mediante interrupciones asíncronas:

- Si el Wi-Fi se desconecta: Borra el bit de conexión, activa la bandera de falla y cambia el estado en pantalla a "Desconectado".

- Si el Wi-Fi obtiene una dirección IP (IP_EVENT_STA_GOT_IP): Marca g_wifi_connected = true, actualiza la pantalla a "Conectado" y llama a esp_netif_sntp_start() para forzar inmediatamente al cliente NTP a consultar la hora precisa en internet (pool.ntp.org).

Configuración de Zona Horaria (init_sntp_and_tz)

C++

setenv("TZ", "<-03>3", 1);

tzset();

Configura la zona horaria a UTC-3 (correspondiente a la hora oficial de Paraguay) para que todas las funciones estándar como localtime_r() entreguen la hora local correcta.

Tarea Supervisora (wifi_supervisor_task)

Es una tarea que corre en segundo plano supervisando la red. Si detecta que la red Wi-Fi cayó, aplica un algoritmo de Backoff Exponencial: intenta reconectar esperándolo 5s, luego 10s, 20s... hasta un máximo de 60s, evitando saturar el microcontrolador o el router en cortes prolongados.

7. Capa de Almacenamiento Offline (SPIFFS) y Cliente HTTP

Petición HTTP POST (net_post_payload)

Prepara y ejecuta la transferencia de datos hacia el servidor web:

- Inicializa esp_http_client.

- Añade la cabecera personalizada X-API-Key: estacion_guille.

- Establece el formato de contenido application/x-www-form-urlencoded.

- Envía por el método POST la cadena en formato texto plano:

tramar=1782815000,2,0.000123,220.50,1.23,150.75,0.832

- Si el servidor responde con un código de éxito HTTP (200 OK), retorna ESP_OK.

Tolerancia a fallos: unsent_append_line y net_try_flush_unsent

- unsent_append_line(): Si el envío HTTP falla o no hay Wi-Fi, esta función abre /spiflash/unsent_tx.csv en modo añadido (a) y guarda la línea en la memoria Flash.

- net_try_flush_unsent(): En cuanto el Wi-Fi regresa, esta función lee el archivo guardado línea por línea, envía las tramas acumuladas al servidor PHP una por una y las elimina de la memoria Flash limpia y progresivamente.

8. Tarea de Transmisión de Red (net_tx_task)

Es un bucle infinito que procesa la cola de paquetes q_net:

- Verifica si hay tramas acumuladas en la Flash pendientes de vaciar (net_try_flush_unsent).

- Espera a que llegue un nuevo paquete de la cola de recepción LoRa.

- Consulta la hora Unix actual mediante time(&now).

- Construye la cadena tramar=timestamp,ch,Energy,Vrms,Irms,Pavg,PF.

- Si hay Wi-Fi: intenta transmitir al servidor con net_post_payload().

  - Si el envío es exitoso, muestra en pantalla "HTTP: POST OK".

  - Si el servidor da error, guarda en Flash con unsent_append_line() y muestra "HTTP: ERR->CSV".

- Si NO hay Wi-Fi: guarda directo en Flash y muestra "HTTP: SPIFFS".

9. Tarea Receptora LoRa (lora_rx_task)

Es la tarea encargada del enlace por radiofrecuencia:

- Configura el chip SX1278 a 433.0 MHz, ancho de banda de 125 kHz y Spreading Factor SF7.

- Aplica la palabra de sincronización SyncWord (0x55). Solo los paquetes con esta palabra clave serán procesados, ignorando interferencias de otras redes.

- Filtro de Seguridad de Nodos:

C++

if (packet.node_id < 5) { ... }

Valida que el paquete provenga de un nodo autorizado (IDs 0 a 4). Si entra un ID no permitido (como un intruso con ID 65), lo descarta e imprime "ID Intruso" en la pantalla OLED.

- Captura de Métricas: Al recibir un paquete válido, captura inmediatamente el tiempo exacto del sistema (strftime), la potencia física RSSI y la calidad SNR del chip RadioLib, y los envía a la cola q_net mediante xQueueSend().

10. Función Principal (app_main)

Es el punto de entrada ejecutable al encender o reiniciar el concentrador:

C++

extern "C" void app_main(void) {

// 1. Inicializa el almacenamiento No Volátil (NVS)

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

...

// 2. Inicializa Subsistemas

init_oled_display();

fs_init_spiffs();

wifi_init_sta();

init_sntp_and_tz();

// 3. Crea la Cola FreeRTOS y los Mutex

q_net = xQueueCreate(NET_QUEUE_DEPTH, sizeof(LoRaPayload));

s_unsent_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

// 4. Asignación Multinúcleo de Tareas (Dual Core)

xTaskCreatePinnedToCore(wifi_supervisor_task, "wifi_sup", 4096, NULL, 4, NULL, 0); // Core 0

xTaskCreatePinnedToCore(net_tx_task,          "net_tx",   6144, NULL, 4, NULL, 0); // Core 0

xTaskCreatePinnedToCore(lora_rx_task,         "lora_rx",  4096, NULL, 5, NULL, 1); // Core 1

}

La Estrategia Dual Core del ESP32-S3:

- Núcleo 0 (Core 0): Asignado a tareas pesadas de red (wifi_sup y net_tx). Maneja la pila TCP/IP, las peticiones HTTP y la reconexión Wi-Fi.

- Núcleo 1 (Core 1): Asignado exclusivamente a la recepción crítica de radiofrecuencia (lora_rx_task). Al estar libre del tráfico Wi-Fi, nunca pierde un paquete LoRa en el aire por procesamiento diferido.

Flujo Completo de un Dato: Del Aire a la Base de Datos

[ Medidor Remoto (Nodo) ]

│ (Transmisión RF 433 MHz, SyncWord 0x55)

▼

[ Antena Concentrador / SX1278 ]

│

[ lora_rx_task (Core 1) ]

├── 1. Valida ID < 5 (Filtra intrusos)

├── 2. Extrae RSSI, SNR y Timestamp de recepción

├── 3. Refresca pantalla OLED ("LoRa: Rx OK")

└── 4. Envía payload a la cola (q_net)

│

▼

[ net_tx_task (Core 0) ]

├── 1. Recibe datos de q_net

├── 2. Formatea: "tramar=timestamp,ch,Energy,Vrms,Irms,Pavg,PF"

│

├── ¿Hay Wi-Fi disponible?

│     ├── SÍ ──> HTTP POST (X-API-Key) ──> [ Servidor MySQL ]

│     │                                       (PHP responderá OK)

│     └── NO ──> Escribe en SPIFFS ──────> [ Archivo unsent_tx.csv ]

│                                             (Al volver el Wi-Fi se reenvía)

Con este esquema, el concentrador garantiza una operación continua 24/7, almacenamiento seguro ante caídas de internet y visibilidad completa del estado del sistema a través de la pantalla OLED.